# 实用有限元分析期末大作业

# 采用静力分析求解位移及应力问题

姓          名             游婉婷

学  科  专  业           机械工程

学          号           S230200182

研  究  方  向       磁脉冲管件焊接集磁器优化

学          院        机械与运载工程学院

上  课  教  师            王琥

目录

一、问题描述	1

二、作业文件夹介绍	2

2.1 code文件夹	2

2.2 input文件夹	2

2.3 result文件夹	2

2.4 model文件夹	2

三、八节点六面体单元基本理论	3

3.1单元理论	3

3.2等参单元	4

3.3有限元计算流程	6

四、MATLAB分析程序开发过程	6

4.1程序需求分析	6

4.2程序架构设计	7

4.3 程序模块介绍	9

4.4 计算结果对标分析	9

附件	17

- 一、问题描述

由于我的研究方向为管件磁脉冲焊接集磁器结构优化，在之前的研究中初步猜想将集磁器中间部分挖空，探究其成型效果，所以在该报告中研究对象为中间挖空一部分的铜制集磁器。

在电磁脉冲焊接工艺过程中，如图1.1所示，利用线圈装置的瞬间放电，线圈内的金属管感应产生巨大的洛伦兹力，使外管以高速撞击内管达到高强度的连接效果。同时，外管也会给集磁器一个反作用力，利用MATLAB程序模拟计算集磁器受到洛伦兹力的变形、应力及应变结果。集磁器结构示意图如图1.2所示。

图1.1 电磁脉冲焊接原理示意图

图1.2 集磁器结构示意图

- 结构等轴测视图 （b）横截面受力图

- 问题描述如下：集磁器结构尺寸大小与受力情况均标注在图（b）中，集磁器顶部受洛伦兹力均布力Fn大小为500N，方向竖直向下；底部受支撑均布力F大小为700N，方向竖直向上，底面为固定面。材料弹性模量E=128GPa、泊松比v=0.3。忽略重力影响，编写程序计算集磁器的位移和应力大小及其分布。

- 二、作业文件夹介绍

## 2.1 code文件夹

- 包含主函数及其余19个自定义函数，这19个自定义函数中存在嵌套调用，函数的具体内容和详细注释见附件。

## 2.2 input文件夹

- 1）mesh.k文件：由Hypermesh导出，包含模型*NODE及*ELEMENT_SOLID关键字，包括网格编号及对应的8个节点坐标和所有节点编号及x、y、z坐标；

- 2）集磁器尺寸及受力示意图：表示集磁器的尺寸数值以及受力

## 2.3 result文件夹

- 1）result_d.plt文件：表示模型各节点x、y、z方向位移求解结果；

- 2）result_Sx.plt文件：表示模型各节点x轴法向应力求解结果；

- 3）result_Sy.plt文件：表示模型各节点y轴法向应力求解结果；

- 4）result_Sz.plt文件：表示模型各节点z轴法向应力求解结果；

- 5）result_Sxy.plt文件：表示模型各节点xy方向切应力求解结果；

- 6）result_Syz.plt文件：表示模型各节点yz方向切应力求解结果；

- 7）result_Sxz.plt文件：表示模型各节点xz方向切应力求解结果；

- 8）横截面变形示意图：展示模型横截面网格受载前后位置；

## 2.4 model文件夹

## 包含集磁器的立体结构，有用于软件仿真的.x_t格式和.SLDPRT格式

- 三、八节点六面体单元基本理论

## 3.1单元理论

六面体单元有根据不同方法有两种不同处理方式：

- 一种是建立形函数，使用空间六面体的等参元：正方体单元做理论积分建立单元平衡方程。

- ;(=0,1,2,…,7)

- 其中，是局部坐标。

- 另一种是不通过形函数转换，直接在全局坐标下，用高数值斯积分建立平衡方程。

- 3.1.1 节点描述

如图3.1所示的8节点六面体单元，单元的节点位移有24个自由度。单元的节点位移qe和节点力矩阵Pe为：

图3.1 8节点六面体单元

qe=u1   w1  u2  v2  w2 ⋯ u8  v8  w8T

Pe=Px1  Py1  Pz1  Px2  Py2  Pz2 ⋯ Px8  Py8  Pz8T

- 3.1.2 单元上的场描述

该单元有8个节点，因此每个方向的位移场可以设定8个待定系数，即构造的插值函数有8个未知量。根据确定位移模式的基本原则，选取该单元的位移模式为：

ux,y,z=a0+a1x+a2y+a3z+a4xy+a5yz+a6zx+a7xyz

vx,y,z=b0+b1x+b2y+b3z+b4xy+b5yz+b6zx+b7xyz

wx,y,z=c0+c1x+c2y+c3z+c4xy+c5yz+c6zx+c7xyz

其中u,v,w分别表示节点x,y,z方向上的位移场。将8个点的坐标和位移分别代入插值函数，可以解出插值函数的待定系数（a0−7,b0−7,c0−7）

a0+a1x+a2y+a3z+a4xy+a5yz+a6zx+a7xyz=uib0+b1x+b2y+b3z+b4xy+b5yz+b6zx+b7xyz=vic0+c1x+c2y+c3z+c4xy+c5yz+c6zx+c7xyz=wi   （i=1,2,…，8）

再整理可得该单元的位移场函数矩阵，即：

u=uvw=N1000N1000N1  N2000N2000N2 ⋯ N800⋯  0N80⋯  00N8∙qe=N∙qe

由几何方程得单元应变场函数：

ε=∂u=∂Nqe=Bqe

由物理方程得单元应力场函数：

σ=Dε=DBqe=Sqe

## 3.2等参单元

坐标等参转换：

图 3.2 六面体单元等参转换

x,y,z表达为：

形函数为：

B矩阵为：

链式法则：

雅可比矩阵：

可写为以下形式：

刚度矩阵为：

## 3.3有限元计算流程

建立单元              把单元刚度矩阵组

刚度矩阵Ke                        装成系统刚度矩阵K

离散结构

为若干单元            形成单元等                形成等价

等价节点力                节点载荷f

用公式ε=Bde和σ=Dε       从d中找          解综合方程Kd=f

计算应力应变单元位移       单元位移de                得结构点位移d

- 四、MATLAB分析程序开发过程

- 4.1程序需求分析

本次大作业，采用静力分析求解位移、应力问题，网格为八节点六面体网格，求解在不同位置受到两个方向相反的均布力的情况下，集磁器的变形和应力分布情况，先求解各节点位移再求解各节点所受应力。由于集磁器形状不规则，所以采用六面体网格划分实体时不用程序而是先在Soliworks中画出结构，再导入HyperMesh划分网格，导出k文件，再在Matlab界面读取k文件信息，得到节点编号、单元编号及对应的节点编号。

以密度为4mm的六面体网格划分模型，得到共计1860个网格单元，2976个节点，8928个自由度。对底面288个节点施加约束，对顶面592个节点施加竖直向下的集中力，对底部304个节点施加竖直向上的集中力。图4.1为以4mm的密度划分网格示意图，图4.2为地面约束节点，图4.3为上下两面受载荷的节点。

图4.1 以4mm划分模型

图4.2 底面约束

图4.3 受载荷节点

- 4.2程序架构设计

本次课程设计使用了Solidworks2022、HyperMesh2019、Workbench2022、Matlab2020、Tecplot2022。基于Solidworks进行三维模型建模，具体为中空集磁器模型，以STEP格式导出文件，将文件导入到商业软件Hypermesh中进行网格划分，再导出为k文件。在二次开发软件Matlab中读入k文件，获取网格和节点信息，计算材料本构矩阵、B矩阵以及刚度矩阵，最后添加约束和载荷条件并求解位移及应力，具体的求解程序在所提交的Matlab文件中。运行程序所生成的plt文件可在Tecplot2022中查看。而在Solidworks中，将结构模型以x_t格式导出文件，将文件导入软件Workbench中进行加载和边界设置得到仿真结果。整体流程图，如图4.4所示。

图4.4 整体流程图

- 4.3 程序模块介绍

- 程序总共分为13个模块，下面对其功能进行介绍：

- main主程序:读取节点、单元信息，求解位移、应力值，包含以下函数：

- 1）Solve_element：函数求解网格编号及对应8个节点编号；

- 2）Solve_node：求解节点x,y,z坐标；

- 3）Solve_K函数：求解整体刚度矩阵；

- 4）Jacob函数：求形函数偏导-求解B矩阵；

- 5）Feglqd函数：调取权重、高斯积分点坐标；

- 6）Element_Dof函数：提取单元自由度序号；

- 7）Hexahedral3D8Node_Load函数：在受载节点处施加载荷；

- 8）Hexahedral3D8Node_Feaplyc2函数：去除整体刚度矩阵的奇异性；

- 9）Hexahedral3D8Node_Stress2函数：计算网格单元中心点的应力值；

- 10）Plot_d函数：绘制横截面变形示意图；

- 11）Createplt_d函数：生成位移plt文件；

- 12）Createplt_Sx函数：生成x轴法向应力plt文件；

- 13）Createplt_Sy函数：生成y轴法向应力plt文件；

- 14）Createplt_Sz函数：生成z轴法向应力plt文件；

- 15）Createplt_Sxy函数：生成xy方向切应力plt文件；

- 16）Createplt_Syz函数：生成yz方向切应力plt文件；

- 17）Createplt_Sxz函数：生成xz方向切应力plt文件；

- 4.4 计算结果对标分析

- 4.4.1横截面变形示意图

首先为了分析集磁器横截面受到载荷后的变形趋势，将变形前的横截面网格分布采用蓝色虚线绘制，变形后的横截面网格采用红色实现绘制，经过patch函数连接并进行对比，研究变形方向是否与载荷方向一致，从图4.5可以看出集磁器受到Fn的压力后顶部向下产生压缩变形，受到F的压力后底部向上产生拉伸变形，证明变形趋势符合受载情况。

- 图4.5 横截面变形示意图

- 4.4.2 x方向位移云图对比

由于集磁器模型节点太多，x方向变形情况复杂，所以选择比较变形云图等高线以及变形趋势是否一致，并且求采用Matlab求解结果相较于软件仿真的误差，用最大位移作为比较依据。

- 用Tecplot软件导入result_d.plt文件并显示x方向变形结果，如图4.6所示。我们可以观察发现顶面变形有四个集中点，在该位置x方向位移出现极值，这是x方向位移的大致分布情况。

- 图4.6 Tecplot显示x方向变形结果

下面采用Workbench软件对集磁器结构经过工程数据设置、导入几何结构（.x_t格式）、固定支撑、设置载荷条件这四个步骤后，得到有限元仿真结果，如图4.7所示。首先，我们对比集磁器顶部以及底部的x方向位移分布情况，可明显得到顶面变形有四个集中点，在该位置x方向位移出现极值。经过对比可以得出用Matlab求解x方向位移结果趋势正确，下面需要对两种方式的位移数值进行精度分析，得出程序求解的误差。

图4.7 Workbench仿真x方向变形结果

图4.8为Tecplot显示程序运行产生的位移结果，其x方向位移最大值为2.94073e-6米，而由上图可知由Workbench仿真得出的x方向位移结果最大值为2.9882e-6米，误差为2.5%，表明该程序计算出的x方向位移结果精度较高。

图4.8 x方向位移程序运行结果

- 4.4.3 y方向位移云图对比

- 用Tecplot软件导入result_d.plt文件并显示y方向变形结果，如图4.9所示。我们可以观察发现顶面变形从中间向两侧扩散并且数值逐渐变大，这是y方向位移的大致分布情况。

- 图4.9 Tecplot显示y方向变形结果

下面采用Workbench软件对集磁器结构经过工程数据设置、导入几何结构（.x_t格式）、固定支撑、设置载荷条件这四个步骤后，得到有限元仿真结果，如图4.10所示。首先，我们对比集磁器顶部以及底部的y方向位移分布情况，可明显看出顶面变形从中间向两侧扩散并且数值逐渐变大。经过对比可以得出用Matlab求解位移结果趋势正确，下面需要对两种方式的位移数值进行精度分析，得出程序求解的误差。

图4.10 Workbench仿真y方向变形结果

图4.11为Tecplot显示程序运行产生的y方向位移结果，其位移最大值为6.1243-5米，而由上图可知由Workbench仿真得出的y方向位移结果最大值为6.2592e-5米，误差为2.8%，表明该程序计算出的y方向位移结果精度较高。

图4.11 y方向位移程序运行结果

- 4.4.4 z方向位移云图对比

用Tecplot软件导入result_d.plt文件并显示z方向变形结果，如图4.12所示。我们可以观察发现顶面变形均小于底面变形且小了一个数量级，在底部两端的变形达到最大值，这是z方向位移的大致分布情况。

图4.12 Tecplot显示z方向变形结果

下面采用Workbench软件对集磁器结构经过工程数据设置、导入几何结构（.x_t格式）、固定支撑、设置载荷条件这四个步骤后，得到有限元仿真结果，如图4.13所示。首先，我们对比集磁器顶部以及底部的位移分布情况，可明显得到顶面变形均小于底面变形，且在底部两端的变形达到最大值。经过对比可以得出用Matlab求解位移结果趋势正确，下面需要对两种方式的位移数值进行精度分析，得出程序求解的误差。

图4.13 Workbench仿真z方向变形结果

图4.14为Tecplot显示程序运行产生的z方向位移结果，其位移最大值为1.03386e-5米，而由上图可知由Workbench仿真得出的z方向位移结果最大值为1.036e-5米，误差为2.1%，表明该程序计算出的z方向位移结果精度较高。

图4.14 z方向位移程序运行结果

- 4.4.5 x轴法向应力云图对比

由于集磁器模型节点太多，应力分布情况复杂，所以选择比较x轴应力云图等高线以及趋势是否一致，并且求采用Matlab求解结果相较于软件仿真的误差，用最大应力作为比较依据。用Tecplot软件导入result_Sx.plt文件显示变形结果，如图4.15所示。我们可以观察发现在底部上端的应力达到最大值，在顶部上端应力达到最大值，从上往下呈现水平等高线。

图4.15 Tecplot显示x轴法向应力结果

下面采用Workbench软件对集磁器结构进行有限元仿真，得结果如图4.16所示。首先，我们对比发现Matlab求解x轴法向应力结果在底部上端的应力达到最大值，在顶部上端应力达到最大值，从上往下呈现水平等高线。所以可得应力分布大致正确，下面需要对两种方式的应力数值进行精度分析，得出程序求解的误差。

图4.16 Workbench仿真x轴法向应力结果

图4.17为Tecplot显示程序运行产生的x轴法向应力结果，其应力最大值8.726e+7 Pa，而由上图可知由Workbench仿真得出的x轴法向应力结果最大值为8.9371e+7 Pa，误差为2.4%，表明该程序计算出的应力结果精度较高。

图4.17 x轴法向应力程序运行结果

- 4.4.6 xz方向剪切应力云图对比

用Tecplot软件导入result_Szx.plt文件显示变形结果，如图4.18所示。我们可以观察发现在底部上端两侧的应力出现极值，等高线向外扩散且应力值逐渐递减。

图4.18 Tecplot显示xz方向剪切应力结果

下面采用Workbench软件对集磁器结构进行有限元仿真，得结果如图4.19所示。首先，我们对比发现Matlab求解xz方向剪切应力结果在底部上端两侧的应力出现极值，等高线向外扩散且应力值逐渐递减。所以可得xz方向剪切应力结果分布大致正确，下面需要对两种方式的应力数值进行精度分析，得出程序求解的误差。

图4.19 Workbench仿真xz方向剪切应力结果

图4.20为Tecplot显示程序运行产生的xz方向剪切应力结果，其应力最大值4.2658e+7 Pa，而由上图可知由Workbench仿真得出的xz方向剪切应力结果最大值为4.1108e+7 Pa，误差为3.2%，表明该程序计算出的应力结果精度较高。

图4.20 xz方向剪切应力程序运行结果

除此之外，在应力的求解步骤中，还采用程序计算了求解了y、z轴法向应力以及xy、yz方向的剪切应力分布，但在此只选择求解结果中一个法向应力及一个剪切应力与其对应的软件仿真结果做比较判断求解是否正确。

综上所述，通过以上对节点x方向、y方向和z方向的位移结果以及选取某个法向应力和剪切应力结果进行对标分析。可以看出根据集磁器的受力情况，在Matlab中编写的程序能够较为精确地计算出集磁器的节点位移以及各方向应力，并且所有计算结果的误差基本在2.5%左右，说明该程序具有较高的可靠性，能够为后续研究中间挖空部分的不同图形形成的集磁器结构提供强度校验。

- 附件

- 1.main主程序

clear all;

% 定义参数

E=1.28e11;

poisson=0.3;

F=7.5e3;

load_k=8.0e4;

kFileStr='mesh.k';   % 读取k文件

overview=importdata(kFileStr,',');

element_solid=Solve_element(overview);   % 求解单元信息

node=Solve_node(overview);   % 求解节点坐标

[K]=Solve_K(poisson,element_solid,node,E);   % 求解刚度矩阵

uni_load=Hexahedral3D8Node_Load(node,load_k,F);   % 得到载荷矩阵

[KK,ff]=Hexahedral3D8Node_Feaplyc2(node,K,uni_load);   % 保证刚度矩阵非奇异

[LL, UU]=lu(KK);

utemp=LL\ff;

d=UU\utemp;   % 求解节点位移

% 求解应力

[sx,sy,sz,sxy,syz,szx]=Solve_stress(element_solid,node,E,poisson,d);

plot_d(node,element_solid,d)   % 绘制变形示意图

Createplt_d(node,element_solid,d)   % 生成位移plt文件

Createplt_Sx(node,element_solid,sx)   % 生成x方向应力plt文件

Createplt_Sy(node,element_solid,sy)   % 生成y方向应力plt文件

Createplt_Sz(node,element_solid,sz)   % 生成z方向应力plt文件

Createplt_Sxy(node,element_solid,sxy)   % 生成xy平面切应力plt文件

Createplt_Syz(node,element_solid,syz)   % 生成yz平面切应力plt文件

Createplt_Szx(node,element_solid,szx)   % 生成zx平面切应力plt文件

- 2.Solve_element函数（求解网格编号及对应8个节点编号）

function element_solid=Solve_element(overview)

for i=2986:2:6704

Element_Solid(i-2985,:)=strsplit(overview{i,1});  % 将元胞中每个元素的内容分来

end

Element_Solid(:,1)=[];

for i=2986:2:6704

Element_solid(i-2985,1)=str2num(Element_Solid{i-2985,1});

Element_solid(i-2985,2)=str2num(Element_Solid{i-2985,2});

end

for i=2987:2:6705

Element_Node(i-2986,:)=strsplit(overview{i,1});

end

Element_Node(:,1)=[];

for i=2987:2:6705

Element_solid(i-2986,2)=str2num(Element_Node{i-2986,1});

Element_solid(i-2986,3)=str2num(Element_Node{i-2986,2});

Element_solid(i-2986,4)=str2num(Element_Node{i-2986,3});

Element_solid(i-2986,5)=str2num(Element_Node{i-2986,4});

Element_solid(i-2986,6)=str2num(Element_Node{i-2986,5});

Element_solid(i-2986,7)=str2num(Element_Node{i-2986,6});

Element_solid(i-2986,8)=str2num(Element_Node{i-2986,7});

Element_solid(i-2986,9)=str2num(Element_Node{i-2986,8});

end

i=1;

for b=1:1860

element_solid(b,1)=Element_solid(i,1);

element_solid(b,2)=Element_solid(i,2);

element_solid(b,3)=Element_solid(i,3);

element_solid(b,4)=Element_solid(i,4);

element_solid(b,5)=Element_solid(i,5);

element_solid(b,6)=Element_solid(i,6);

element_solid(b,7)=Element_solid(i,7);

element_solid(b,8)=Element_solid(i,8);

element_solid(b,9)=Element_solid(i,9);

i=i+2;

end

for b=1:1800

element_solid(b,1)=element_solid(b,1)-124;

end

- 3.Solve_node函数（求解节点x,y,z坐标）

function node=Solve_node(overview)

for i=7:2982

Node(i-6,:)=strsplit(overview{i,1});  % 将元胞中每个元素的内容分来

end

Node(:,1)=[];

for i=7:2982

node(i-6,1)=str2num(Node{i-6,1});

node(i-6,2)=str2num(Node{i-6,2});

node(i-6,3)=str2num(Node{i-6,3});

node(i-6,4)=str2num(Node{i-6,4});

end

for i=1:2976  % 将坐标小于0.1的值置0

if abs(node(i,4))<0.1

node(i,4)=0;

end

end

for i=1:2976

if abs(node(i,2))<0.1

node(i,2)=0;

end

end

for i=1:2976

if abs(node(i,3))<0.1

node(i,3)=0;

end

end

- 4.Solve_K函数（求解整体刚度矩阵）

function [K]=Solve_K(poisson,element_solid,node,E)

eles_num=size(element_solid,1);   % 单元数

nodes_num=size(node,1);   % 节点数

total_dof=nodes_num*3;   % 总自由度数

nel=8;node_dof=3;

temp_element_solid=element_solid;temp_element_solid(:,1)=[];

temp_node=node;temp_node(:,1)=[];

element_dof=nel*node_dof;   % 一个单元自由度数

matmtx=E/((1+poisson)*(1-2*poisson))* ...

[(1-poisson)  poisson  poisson   0   0    0;

poisson  (1-poisson)   poisson   0   0    0;

poisson  poisson  (1-poisson)    0   0    0;

0    0    0    (1-2*poisson)/2   0    0;

0    0    0    0    (1-2*poisson)/2   0;

0    0    0    0    0   (1-2*poisson)/2];   % 材料矩阵

K=sparse(total_dof,total_dof);      % 初始化整体刚度矩阵

nx=2;

ny=2;

nz=2;

% 调取权重、高斯积分点坐标

[point,weight]=feglqd(nx,ny,nz);

for i=1:eles_num

for j=1:nel

nod(j)=temp_element_solid(i,j);    % 节点编号

x(j)=temp_node(nod(j),1);   % 节点x坐标

y(j)=temp_node(nod(j),2);   % 节点y坐标

z(j)=temp_node(nod(j),3);   % 节点z坐标

end

Ke=sparse(element_dof,element_dof);    % 初始化单元刚度矩阵

for ix=1:nx

sx=point(ix,1);        % x方向高斯积分点

sw=weight(ix,1);       % x方向权重

for iy=1:ny

mx=point(iy,2);      % y方向高斯积分点

mw=weight(iy,2);     % y方向权重

for iz=1:nz

tx=point(iz,3);     % z方向高斯积分点

tw=weight(iz,3);    % z方向高斯积分点

[J,B]=Jacob(sx,mx,tx,nel,x,y,z);    % 求解雅可比矩阵及B矩阵

det_J=det(J);

Ke=Ke+B'*matmtx*B*sw*mw*tw*det_J;

end

end

end

index=Element_Dof(nod,nel,node_dof);    % 提取单元自由度

K(index,index)=K(index,index) + Ke;    % 组装单元刚度矩阵

end

- 5.Jacob函数（求形函数偏导-求解B矩阵）

function [J,B]=Jacob(sx,mx,tx,nel,x,y,z)

dNdr(1)=-1/8*(1-mx)*(1-tx);  % 形函数偏导

dNdr(2)=1/8*(1-mx)*(1-tx);

dNdr(3)=1/8*(1+mx)*(1-tx);

dNdr(4)=-1/8*(1+mx)*(1-tx);

dNdr(5)=-1/8*(1-mx)*(1+tx);

dNdr(6)=1/8*(1-mx)*(1+tx);

dNdr(7)=1/8*(1+mx)*(1+tx);

dNdr(8)=-1/8*(1+mx)*(1+tx);

dNds(1)=-1/8*(1-sx)*(1-tx);

dNds(2)=-1/8*(1+sx)*(1-tx);

dNds(3)=1/8*(1+sx)*(1-tx);

dNds(4)=1/8*(1-sx)*(1-tx);

dNds(5)=-1/8*(1-sx)*(1+tx);

dNds(6)=-1/8*(1+sx)*(1+tx);

dNds(7)=1/8*(1+sx)*(1+tx);

dNds(8)=1/8*(1-sx)*(1+tx);

dNdt(1)=-1/8*(1-sx)*(1-mx);

dNdt(2)=-1/8*(1+sx)*(1-mx);

dNdt(3)=-1/8*(1+sx)*(1+mx);

dNdt(4)=-1/8*(1-sx)*(1+mx);

dNdt(5)=1/8*(1-sx)*(1-mx);

dNdt(6)=1/8*(1+sx)*(1-mx);

dNdt(7)=1/8*(1+sx)*(1+mx);

dNdt(8)=1/8*(1-sx)*(1+mx);

J=zeros(3,3);

for i=1:nel   % 求解雅可比矩阵

J(1,1)=J(1,1)+dNdr(i)*x(i);

J(1,2)=J(1,2)+dNdr(i)*y(i);

J(1,3)=J(1,3)+dNdr(i)*z(i);

J(2,1)=J(2,1)+dNds(i)*x(i);

J(2,2)=J(2,2)+dNds(i)*y(i);

J(2,3)=J(2,3)+dNds(i)*z(i);

J(3,1)=J(3,1)+dNdt(i)*x(i);

J(3,2)=J(3,2)+dNdt(i)*y(i);

J(3,3)=J(3,3)+dNdt(i)*z(i);

end

inv_J=inv(J);  % 求逆

for j=1:nel

dNdx(j)=inv_J(1,1)*dNdr(j)+inv_J(1,2)*dNds(j)+inv_J(1,3)*dNdt(j);

dNdy(j)=inv_J(2,1)*dNdr(j)+inv_J(2,2)*dNds(j)+inv_J(2,3)*dNdt(j);

dNdz(j)=inv_J(3,1)*dNdr(j)+inv_J(3,2)*dNds(j)+inv_J(3,3)*dNdt(j);

end

for j=1:nel

i1=(j-1)*3+1;

i2=i1+1;

i3=i1+2;

B(1,i1)=dNdx(j);

B(2,i2)=dNdy(j);

B(3,i3)=dNdz(j);

B(4,i1)=dNdy(j);

B(4,i2)=dNdx(j);

B(5,i2)=dNdz(j);

B(5,i3)=dNdy(j);

B(6,i1)=dNdz(j);

B(6,i3)=dNdx(j);

end

- 6.Feglqd函数（调取权重、高斯积分点坐标）

function [point,weight]=Feglqd(nx,ny,nz)

% 判断最后一个积分点，取最长的一个积分点

if nx > ny

ngl=nx;

else

ngl=ny;

end

% 初始化权重、积分点

point=zeros(2,3);

weight=zeros(2,3);

% 找到对应的积分点和权重

[pointx,weightx]=feglqd1(nx);     % x方向积分级数 [pointy,weighty]=feglqd1(ny);     % y方向积分级数

[pointz,weightz]=feglqd1(nz);     % z方向积分级数

% 二维正交

for intx=1:nx

point(intx,1)=pointx(intx);

weight(intx,1)=weightx(intx);

end

for inty=1:ny

point(inty,2)=pointy(inty);

weight(inty,2)=weighty(inty);

end

for intz=1:nz

point(intz,3)=pointz(intz);

weight(intz,3)=weightz(intz);

end

- 7.Element_Dof函数（提取单元自由度序号）

function [index]=Element_Dof(nod,nel,node_dof)

k=0;

for i=1:nel

temp=(nod(i)-1)*node_dof;

for j=1:node_dof

k=k+1;

index(k)=temp+j;

end

end

- 8.Hexahedral3D8Node_Load函数（施加节点载荷）

function uni_load=Hexahedral3D8Node_Load(node,load_k,F)

X=[-18,-17.727,-16.914,-15.588,-13.789,-11.570,-9.000,-6.156,-3.126,0,3.126,6.156,9,11.57,13.789,15.588,16.914,17.727,18];  % 节点横坐标

Y=[0,3.126,6.156,9.000,11.570,13.789,15.588,16.914,17.727,18.000,17.727,16.914,15.588,13.789,11.570,9.000,6.156,3.126,0];  % 节点纵坐标

Z=[60,56,52,48,44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4,0];  % 节点竖坐标

uni_load=zeros(size(node,1)*3,1);

for i=1:19

for j=1:19

for k=1:16

temporary_x=X(i);

temporary_y=Y(j);

temporary_z=Z(k);

row1_x=find(abs(node(:,2)-temporary_x)<0.001);

row1_y=find(abs(node(:,3)-temporary_y)<0.001);

row1_z=find(abs(node(:,4)-temporary_z)<0.001);

num1=intersect(row1_x,row1_y);  % 通过节点坐标找到节点编号

num=intersect(num1,row1_z);

uni_load(3*num)=load_k;  % 施加洛伦兹力

end

end

end

X=[-50,-49.810,-49.240,-48.296,-46.985,-45.315,-43.301,-40.958,-38.302,-35.355,-32.139,-28.679,-25.000,-21.131,-17.101,-12.941,-8.682,-4.358,0,4.358,8.682,12.941,17.101,21.131,25.000,28.679,32.139,35.355,38.302,40.958,43.301,45.315,46.985,48.296,49.240,49.810,50.000];

Y=[0,4.358,8.682,12.941,17.101,21.131,25.000,28.679,32.139,35.355,38.302,40.958,43.301,45.315,46.985,48.296,49.240,49.810,50,49.810,49.240,48.296,46.985,45.315,43.301,40.958,38.302,35.355,32.139,28.679,25.000,21.131,17.101,12.941,8.682,4.358,0.000];

Z=[60,56,52,48,44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4,0];

for i=1:37

for j=1:37

for k=1:16

temporary_x=X(i);

temporary_y=Y(j);

temporary_z=Z(k);

row2_x=find(abs(node(:,2)-temporary_x)<0.001);

row2_y=find(abs(node(:,3)-temporary_y)<0.001);

row2_z=find(abs(node(:,4)-temporary_z)<0.001);

num2=intersect(row2_x,row2_y);

num=intersect(num2,row2_z);

uni_load(3*num)=-F;  % 施加支持力

end

end

end

- 9.Hexahedral3D8Node_Feaplyc2函数（去除刚度矩阵奇异性）

function [KK,ff]=Hexahedral3D8Node_Feaplyc2(node,K,uni_load)

num=find(node(:,3)-0<1e-9);  % 将固定面上的节点位移置0

KK=K;

ff=uni_load;

for i=1:size(num,1)

r=num(i);

KK(3*r-2,:)=0;

KK(:,3*r-2)=0;

KK(3*r-2,3*r-2)=1;

KK(3*r-1,:)=0;

KK(:,3*r-1)=0;

KK(3*r-1,3*r-1)=1;

KK(3*r,:)=0;

KK(:,3*r)=0;

KK(3*r,3*r)=1;

ff(3*r-2)=0;

ff(3*r-1)=0;

ff(3*r)=0;

end

- 10.Hexahedral3D8Node_Stress2函数（计算单元中心点的应力）

function stress=Hexahedral3D8Node_Stress2(E,poisson,b,d,element_solid,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3,x4,y4,z4,x5,y5,z5,x6,y6,z6,x7,y7,z7,x8,y8,z8)

% 输入弹性模量E，泊松比poisson

% 输入8个节点的坐标

% 输入单元的位移列阵d

% 输出单元中心的应力stress(6X1)，应力分量为Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Szx

% 定义形状函数N

node=element_solid(b,2:9);

d_local=[d(3*node(1)-2);d(3*node(1)-1);d(3*node(1));d(3*node(2)-2);d(3*node(2)-1);d(3*node(2));d(3*node(3)-2);d(3*node(3)-1);d(3*node(3));d(3*node(4)-2);d(3*node(4)-1);d(3*node(4));d(3*node(5)-2);d(3*node(5)-1);d(3*node(5));d(3*node(6)-2);d(3*node(6)-1);d(3*node(6));d(3*node(7)-2);d(3*node(7)-1);d(3*node(7));d(3*node(8)-2);d(3*node(8)-1);d(3*node(8))];

Loc=[x1 y1 z1;x2 y2 z2;x3 y3 z3;x4 y4 z4;x5 y5 z5;x6 y6 z6;x7 y7 z7;x8 y8 z8;];

nx=2;

ny=2;

nz=2;

point=Feglqd(nx,ny,nz);

for ix=1:nx

sx=point(ix,1);

for iy=1:ny

mx=point(iy,2);

for iz=1:nz

tx=point(iz,3);

% N1-N8 对mx,tx,sx的导数矩阵

dNsnt=[-(1-mx)*(1+tx)/8,-(1-sx)*(1+tx)/8,(1-sx)*(1-mx)/8;

(1-mx)*(1+tx)/8,-(1+sx)*(1+tx)/8,(1+sx)*(1-mx)/8;

(1-mx)*(1-tx)/8,-(1+sx)*(1-tx)/8,-(1+sx)*(1-mx)/8;

-(1-mx)*(1-tx)/8,-(1-sx)*(1-tx)/8,-(1-sx)*(1-mx)/8;

-(1+mx)*(1-tx)/8,(1-sx)*(1+tx)/8,(1-sx)*(1+mx)/8;

(1+mx)*(1+tx)/8,(1+sx)*(1+tx)/8,(1+sx)*(1+mx)/8;

(1+mx)*(1-tx)/8,(1+sx)*(1-tx)/8,-(1+sx)*(1+mx)/8;

-(1+mx)*(1-tx)/8,(1-sx)*(1-tx)/8,-(1-sx)*(1+mx)/8;];

dNsnt=dNsnt';

J=dNsnt*Loc;

dNxyz=pinv(J)*dNsnt;

B=zeros(6,24);

for ii=1:8 % 计算B矩阵

Bii=[dNxyz(1,ii) 0 0;0 dNxyz(2,ii) 0;

0 0 dNxyz(3,ii);dNxyz(2,ii) dNxyz(1,ii) 0;

0 dNxyz(3,ii) dNxyz(2,ii);dNxyz(3,ii) 0 dNxyz(1,ii);];

B(:,3*(ii-1)+1:3*ii)=Bii;

end

end

end

end

D=E/((1+poisson)*(1-2*poisson))* ...

[(1-poisson)  poisson  poisson   0   0    0;

poisson  (1-poisson)   poisson   0   0    0;

poisson  poisson  (1-poisson)    0   0    0;

0    0    0    (1-2*poisson)/2   0    0;

0    0    0    0    (1-2*poisson)/2   0;

0    0    0    0    0   (1-2*poisson)/2];

w=D*B*d_local;

% 在单元的中心处计算应力

wcent=subs(w,{sx,tx,mx},{0,0,0});

stress=double(wcent);

- 11.Plot_d函数（绘制横截面变形示意图）

function []=Plot_d(node,element_solid,d)

eles_num=size(element_solid,1);

nodes_num=size(node,1);

A=find(abs(node(:,4)-60)<1e-6);   % 定义横截面点

b=0;

for i=1:eles_num

if (ismember(element_solid(i,2),A)==1||ismember(element_solid(i,3),A)==1||ismember(element_solid(i,4),A)==1||ismember(element_solid(i,5),A)==1)

b=b+1;

I(b)=i;   % 找到横截面点对应的单元编号

end

end

X=d(1:3:8928);Y=d(2:3:8928);   % 得到横截面上点的x,y方向位移

for i=1:nodes_num

X(i)=node(i,2)+X(i)*8e5;   % 由于变形太小，将位移量乘以放大系数达到同一量级

end

for i=1:nodes_num

Y(i)=node(i,3)+Y(i)*8e5;

end

figure('name','Fig','Position',[400,200,600,350])

for i=1:124  patch(node(element_solid(I(i),2:5),2),node(element_solid(I(i),2:5),3),node(element_solid(I(i),2:5),4),'w','FaceColor','none','LineStyle','--','EdgeColor','b')   % 未变形网格用蓝色虚线表示

hold on

patch(X(element_solid(I(i),2:5)),Y(element_solid(I(i),2:5)),node(element_solid(I(i),2:5),4),'w','FaceColor','none','EdgeColor','r')   % 变形后网格用红色实线表示

end

- 12.Createplt_d函数（生成位移plt文件）

function []=Createplt_d(node,element_solid,d)

eles_num=size(element_solid,1);

nodes_num=size(node,1);

fid=fopen('result_d.plt','w');   % 以只写模式打开result_d.plt文件

fprintf(fid,'TITLE="test case governed by poisson equation"\n');

fprintf(fid,'VARIABLES="x""y""z""U""V""W"\n');

fprintf(fid,'ZONE N=%8d,E=%8d,ET=BRICK,F=FEPOINT\n',nodes_num,eles_num);

for i = 1:nodes_num

fprintf(fid,'%16.6e%16.6e%16.6e%16.6e%16.6e%16.6e\n',node(i,2),node(i,3),node(i,4),d(3*i-2),d(3*i-1),d(3*i));   % 输出节点坐标及对应方向位移

end

for i=1:eles_num

fprintf(fid,'%8d%8d%8d%8d%8d%8d%8d%8d\n',element_solid(i,2),element_solid(i,3),element_solid(i,4),element_solid(i,5),element_solid(i,6),element_solid(i,7),element_solid(i,8),element_solid(i,9));   % 输出单元对应8个节点编号

end

fclose(fid);

- 13.Createplt_Sx函数（生成x轴法向应力plt文件）

function []=Createplt_Sx(node,element_solid,sx)

eles_num=size(element_solid,1);

nodes_num=size(node,1);

for i=1:1860

Sx(element_solid(i,2))=sx(i);

Sx(element_solid(i,3))=sx(i);

Sx(element_solid(i,4))=sx(i);

Sx(element_solid(i,5))=sx(i);

Sx(element_solid(i,6))=sx(i);

Sx(element_solid(i,7))=sx(i);

Sx(element_solid(i,8))=sx(i);

Sx(element_solid(i,9))=sx(i);

end

fid=fopen('result_Sx.plt','w');

fprintf(fid,'TITLE="test case governed by poisson equation"\n');

fprintf(fid,'VARIABLES="x""y""z""sigax"\n');

fprintf(fid,'ZONE N=%8d,E=%8d,ET=BRICK,F=FEPOINT\n',nodes_num,eles_num);

for i=1:nodes_num

fprintf(fid,'%16.6e%16.6e%16.6e%16.6e\n',node(i,2),node(i,3),node(i,4),Sx(1,i));

end

for i=1:eles_num

fprintf(fid,'%8d%8d%8d%8d%8d%8d%8d%8d\n',element_solid(i,2),element_solid(i,3),element_solid(i,4),element_solid(i,5),element_solid(i,6),element_solid(i,7),element_solid(i,8),element_solid(i,9));

end

fclose(fid);

主函数中生成y、z轴法向应力plt文件及xy、yz、zx方向切应力plt文件的函数与上面Createplt_Sx函数类似，所以不在此赘述。